STRONGBIKE

Uživatelský manuál

Milý zákazníku,

Před zprovozněním našeho výrobku si prosím velmi pečlivě přečtěte následující text. Naleznete zde důležité informace a pokyny k bezpečnému užívání StrongBike.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před sestavením nebo užíváním stroje si přečtěte následující upozornění.

- Držte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti od StrongBike. NIKDY nepouštějte samotné děti do místnosti se strojem.

- StrongBike by neměly užívat osoby se zdravotními obtížemi nebo handicapem bez přítomnosti kvalifikovaného zdravotního pracovníka nebo lékaře.

- Pokud budete při jízdě pociťovat závratě, nevolnost, bolest na hrudi nebo jiné nepříjemné stavy, ukončete ihned trénink a konzultujte svůj stav s lékařem.

- Ujistěte se, že v blízkosti stroje (v okruhu 2 m) se nenacházejí žádné nebezpečné předměty, které by mohly ublížit Vám či případně poškodit stroj.

- Umístěte StrongBike na čistý a hladký povrch mimo dosah vody a vlhkého prostředí. Umístěte stroj na fitness podlahu nebo podložky, aby byl co nejvíce stabilní a nepoškodil původní podlahu.

- Pro bezpečné užití se držte doporučení popsaných v tomto návodu. NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné příslušenství, které není součástí balení, případně není podporováno výrobcem stroje.

- Sestavte stroj přesně podle popisků v návodu.

- Před každým užitím zkontrolujte důkladně celý stroj, všechny šrouby a spoje. Ujistěte se, že StrongBike je v bezpečném stavu.

- Pravidelně kontrolujte stav stroje. Zvláštní pozornost věnujte nejvíce namáhaným částem, komponentům, které jsou náchylné k opotřebení. Vadné součástky by měly být okamžitě vyměněny. Nepoužívejte stroj, dokud není opraven.

- NIKDY nepoužívejte StrongBike, pokud nefunguje zcela správně.

- Je konstruován výhradně k tréninku jedné osoby.

- Nepoužívejte abrazivní (brusné) čisticí prostředky k jeho údržbě. Po skončení každého tréninku setřete kapky potu a udržujte stroj suchý.

- Vždy noste vhodné oblečení k tréninku jako např. běžecké nebo tréninkové boty.

- Před každým tréninkem vždy nejprve zařaďte rozcvičku.

- Výkon stroje se zvyšuje s rychlostí lokomoce, totéž platí opačně. Stroj je vybaven bezpečnostní páčkou, kterou lze měnit velikost odporu.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉHOKOLI TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU KONZULTUJTE VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV S LÉKAŘEM NEBO JINÝM ZDRAVOTNÍM ODBORNÍKEM. TO JE OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ U JEDNCŮ STARŠÍCH 35 LET NEBO U OSOB SE ZDRAVOTNÍMI OBTÍŽEMI. PŘED POUŽITÍM STRONGBIKE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. FIRMA STRONGGEAR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU ZPŮSOBENÉ TÍMTO PRODUKTEM.

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A ČÁSTÍ STRONGBIKE

| ČÍSLO | NÁZEV | MNOŽSTVÍ | SPECIFIKACE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PEDÁL | 1 | Jd-304v (9/16“) |
| 2 | KONCOVÝ UZÁVĚR 3 | 4 | 120*40*35 |
| 3 | ŠROUB 1 | 4 | M10*30 |
| 4 | ZADNÍ STABILIZÁTOR | 1 | SVAŘENO |
| 5 | PODLOŽKA POD MATICE | 6 | 10 |
| 6 | PŘEDNÍ KRYT | 2 | 160*128*3 |
| 7 | ŠROUB 1 | 4 | GB/845-85 ST4.8X19 |
| 8 | ŠROUB 2 | 2 | M8*40 |
| 9 | KULOVITÁ KLIKA | 1 | ϕ50*91 (M16*35) |
| 10 | SEDLOVKA | 1 | SVAŘENO |
| 11 | POHYBLIVÁ SOUČÁSTKA | 2 | SVAŘENO |
| 12 | SEDLOVÝ SLOUPEK | 1 | SVAŘENO |
| 13 | SEDÁTKO | 1 | VL-6038E |
| 14 | ZÁTKA | 4 | Φ70*41/(M16x25) |
| 15 | PŘEDNÍ STABILIZÁTOR | 1 | SVAŘENO |
| 16 | HLAVNÍ RÁM | 1 | SVAŘENO |
| 17 | PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI | 1 | SVAŘENO |
| 18 | LEVÉ ŘÍDÍTKO | 1 | SVAŘENO |
| 19 | PLASTOVÝ RUKÁV |  | 103*53,5*178 |
| 20 | SENZOR | 1 | SR-202 |
| 21 | PRAVÉ ŘÍDÍTKO | 1 | SVAŘENO |
| 22 | MATICE | 6 | M6 |
| 23 | MATICE K ZAFIXOVÁNÍ 2 | 1 | ϕ44,8*16,5 |
| 24 | PODLOŽKA POD MATICE | 4 | 12 |
| 25 | ŠROUB K ZAFIXOVÁNÍ | 6 | M6*16 |
| 26 | ZAFIXOVANÁ ČÁST K VYNDÁNÍ | 2 | Ϭ3 |
| 27 | ŠROUB 1 | 10 | M8*16 |
| 28 | MATICE | 10 | M12X1,25 |
| 29 | KONCOVÁ KRYTKA KLIKY | 4 | ϕ28*6,5 |
| 30 | OZUBENÁ PŘEZKA | 6 | Ϭ1 |
| 31 | MATICE | 10 | GB/T 889,1-2000 M8 |
| 32 | PLASTOVÝ KROUŽEK | 1 | ϕ56*28 |
| 33 | LEVÁ KONCOVKA | 1 | 170*15 |
| 34 | DLOUHÁ TRUBIČKA K ZAFIXOVÁNÍ | 1 | Φ25*20,2*41,2 |
| 35 | LOŽISKO | 2 | 6004ZZ |
| 36 | PRAVÁ KLIKA | 1 | 170*15 |
| 37 | VNĚJŠÍ PRUŽINA | 4 | 42 |
| 38 | NASTAVENÍ KE KLICE | 2 | 80*65 |
| 39 | KRYT | 2 | 56*23,6*24,6 |
| 40 | KRYT | 2 | 58*36,3*22,7 |
| 41 | ŠROUB 1 | 6 | GB/T 845-1985 ST4,2*19 |
| 42 | ŠROUB 2 | 14 | GB/T 845-1985 ST4,2*19 |
| 43 | ŠROUB 3 | 6 | GB/845-85 ST4,8X19 |
| 44 | KRYTKA ŘETĚZU 1 | 1 | 478*270*60 |
| 45 | KRYTKA ŘETĚZU 2 | 1 | 469*241*23 |
| 46 | OSA | 1 | ϕ20*162 |
| 47 | ŠROUB 7 | 6 | GB/T 70,1-2000 M4*12 |
| 48 | ŠROUB 8 | 1 | GB/T 70,1-2000 M5*18 |
| 49 | KRYTKA ŘETĚZU | 1 | 146*65*73 |
| 50 | ŘETĚZOVÝ PÁS (KRÁTKÝ) | 1 | P=12,7 66 |
| 51 | ŘEMENOVÝ PÁS | 1 | P= 12,7 52T |
| 52 | PŘEDNÍ KRYTKA | 1 | 122*56*45 |
| 53 | RUKOJEŤ | 1 | 41,5*30*30 |
| 54 | MATICE | 2 | M33*1*4 |
| 55 | ŘETĚZOVÝ PÁS 1 | 1 | A7K-16 1/2"*1/8“ 16T (1,37“) |
| 56 | KOLO | 2 | ϕ75*24 |
| 57 | UPEVŇOVACÍ MATICE | 1 | M20*1,0 |
| 58 | UPEVŇOVACÍ MATICE 2 | 3 | M12X1,25 H=6 |
| 59 | LOŽISKO | 4 | 6001ZZ |
| 60 | LOŽISKO | 2 | 6004ZZ |
| 61 | RÁFEK K MONTÁŽI | 1 | ϕ640*69 |
| 62 | HŘÍDEL SETRVAČNÍKU | 2 | ϕ12*160 |
| 63 | SESTAVA K DVOJITÉMU POHONU | 1 | ϕ110*107 |
| 64 | RUKÁV DVOJITÉHO VNITŘNÍHO POHONU | 1 | Φ16*ϕ12,2*91,1 |
| 65 | PÁS | 1 | 5pk1346 |
| 66 | KRYT ŘETĚZU 3 | 1 | 248*269*80 |
| 67 | KRÁTKÁ UPEVŇOVACÍ TRUBKA | 1 | ϕ25*ϕ20,5*9 |
| 68 | ŠROUB 1 | 2 | GB/845-85 M4*12 |
| 69 | RUKOJEŤ | 1 | 79*32*32,6 |
| 70 | VNĚJŠÍ TRUBICE SETRVAČNÍKU | 1 | ϕ 16*ϕ12,2*35 |
| 71 | VNITŘNÍ OBAL SETRVAČNÍKU | 1 | ϕ 16*ϕ12,2*53,1 |
| 72 | DRŽÁK NA PITÍ | 1 | ϕ6 |
| 73 | ŠROUB 3 | 2 | GB/T 5780-2000 M5*10 |
| 74 | LEVÁ KRYTKA KOLA | 1 | ϕ690*55 |
| 75 | PRAVÁ KRYTKA KOLA | 1 | ϕ690*55 |
| 76 | VZDUCHOVÝ USMĚRŇOVAČ | 1 | ϕ170*10 |
| 77 | MĚDĚNÁ ROTAČNÍ OBJÍMKA | 1 | ϕ12*20 |
| 78 | ŠROUB 3 | 2 | M10*45 |
| 79 | MATICE | 4 | GB/T 889,1-2000 M10 |
| 80 | ŠROUB 16 | 1 | M6*35 |
| 81 | KRYTKA RUKOJETÍ | 1 | ϕ16,4*10,3*5,5 |
| 82 | MALÁ GUMA | 1 | 19,6*15,5*13,7 |
| 83 | POČÍTAČ | 1 | HT6748-64 |
| 84 | UNIVERZÁLNÍ SPOJ | 2 | 70*28 (M10) |
| 85 | PÁKA K PEDÁLŮM | 2 | ϕ38*110(M16*1,5) |
| 86 | LOŽISKO | 4 | 6203ZZ |
| 87 | PÁKA K PEDÁLŮM | 2 | ϕ22*110(M16*1,5) |
| 88 | LOŽISKOVÁ PÁKA K PEDÁLŮM | 2 | ϕ24*ϕ17,2*11,1 |
| 89 | MALÁ ZÁDRŽKA | 4 | Ϭ3 |
| 90 | VLNITÉ TĚSNĚNÍ | 4 | ϕ20 |
| 91 | UPEVŇOVACÍ MATICE | 1 | M12X1,25 H=10 |
| 92 | MATICE | 2 | GB/T 889,1-2000 M16 H=12 |
| 93 | LOŽISKO | 4 | 608ZZ |
| 94 | VZDUCHOVÝ USMĚRŇOVAČ | 1 | ϕ170*10 |
| 95 | PRUŽINOVÉ TĚSNĚNÍ | 4 | GB/T 859-1987 10 |
| 96 | PRUŽINOVÉ TĚSNĚNÍ | 10 | GB/T 859-1987 8 |
| 97 | ŘEMENOVÝ PÁS | 1 | ϕ200*24 |
| 98 | PLASTOVÁ ZÁSTRČKA | 1 | ϕ14*14 |

NÁVOD K SESTAVENÍ

- PŘÍPRAVA

A. Před zahájením montáže se ujistěte, že máte dostatek prostoru kolem sebe.

B. K montáži používejte obsažené nářadí.

C. Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou k dispozici všechny potřebné součástky (výše uvedené v návodu, včetně obrázku), z nichž se StrongBike skládá.

Obrázek 1:

Připojte přední stabilizátor (č. 15) k hlavnímu rámu (č. 16) pomocí dvou sad plochých podložek (č. 5, ϕ10) a šroubu 1 (č. 3).

Připojte zadní stabilizátor (č. 4) k hlavnímu rámu (č. 16) pomocí dvou sad plochých podložek (č. 5, ϕ10) a šroubu 1 (č. 3).

Obrázek 2:

Zasuňte sedlovku (č. 10) do hlavního rámu (č. 16). Posuňte kliku nahoru a poté uvolněte kruhovou matici (č. 48). Nasuňte sedlový sloupek (č. 12) na sedlovku (č. 10) a upevněte šroub 8 (č. 48). Nyní si můžete nastavit požadovanou výšku pomocí kulovité kliky (č. 9), kterou vyšroubujete a vytáhnete. Díky tomu můžete pohybovat se sedlovkou nahoru a dolů, případně ji vyndat. Před použitím stroje nezapomeňte dotáhnout kulovitou kliku.

Nyní upevněte sedlo (č. 13) na sloupek sedla (č. 12, jak je znázorněno. A utáhněte šrouby pod sedadlem.

Obrázek č. 3:

K hlavnímu rámu je připojeno levé řídítko (č. 18), pravé řídítko (č. 21) a vnější ozubená matice (č. 92). Šest vnitřních šroubů s plochou hlavou  (č. 78), podložky pod matice (č. 5), pružinové těsnění (č. 95), spojovací matice (č. 79) vytvářejí nutný díl pro připojení počítače (č. 17). Šest šroubů s plochou hlavou (č. 27) je připevněno k hlavnímu rámu (č. 16). Pomocí křížového šroubu (č. 73) připevněte držák na pití (č. 72)  k hlavnímu rámu (č. 16), kam si můžete vložit lahev s pitím.

UPOZORNĚNÍ: PŘIPEVNĚTE ŘÍDÍTKA KE STROJI NAPEVNO

Počítač (č. 83) je připojen pomocí křížového šroubu (č. 73) k držáku na připojení počítače (č. 17). Nyní zbývá spojit části A1 a A2 viz obrázek.

Obrázek č. 4:
Pedály (č. 1) jsou označeny L (levý) a R (pravý) a je nutné je připojit k ramenům klik. Pravý pedál je nutné šroubovat ve směru hodinových ručiček a levý pedál proti směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ

*Chcete-li nastavit výšku sedadla, povolte kulovitou kliku na hlavním rámu. Nastavte si požadovanou výšku tak, aby kulovitá klika zapadla do jednoho z otvorů. Opět kliku dotáhněte.

*Chcete-li sedátko posunout v horizontálním směru, uvolněte nastavitelnou kulovitou kliku. Posuňte vodorovný sloupek sedadla do požadované polohy, tak aby zapadnul do jedné z děr a dotáhněte.

*Chcete-li nastavit výšku řídítek, povolte pružinovou a sekundární kulovitou kliku a vytáhněte obě kliky zpět. Nastavte si výšku řídítek na hlavním rámu do požadované výšky a správně zapadnutou pružinovou i sekundární kulovitou kliku dotáhněte.

NÁVOD K TRÉNINKU

StrongBike Vám nabízí hned několik výhod týkajících se zlepšení fyzické kondice, svalové síly, případně vám pomůže zhubnout.

- Zahřívací fáze

Tato fáze Vám pomůže správně zaktivovat tělo a dostat krev do pracujícího svalstva. Rovněž snižuje riziko zranění. Doporučujeme před každým tréninkem provést několik protahovacích cvičení, jak je uvedeno níže. V každé poloze setrvat 30 s a nevytvářet nepřiměřenou sílu, tlak, nebo trhavé pohyby. V případě bolesti ihned přestat.

- Hlavní část

Fáze, ve které můžete využít veškeré své úsilí. Pravidelným tréninkem se svaly v nohách stanou silnějšími. Měňte tempo a neustále se zlepšujte. Při vašem tréninku můžete využít odlišných zón srdeční frekvence.

Tato fáze by měla u většiny lidí trvat nejméně 12 minut

Fáze zklidnění má činnost kardiovaskulárního systému postupně snížit. Ve sníženém tempu pokračujte dalších 5 min. Na závěr opět zařaďte protahovací cviky. 
Čím více se bude vaše kondice zlepšovat, tím více budete muset upravovat tréninkové proměnné. Doporučujeme trénovat alespoň třikrát v týdnu, ideálně však každý den.

POSILOVÁNÍ SVALŮ

Pokud chcete posilovat svaly, je nutné si nastavit vyšší stupeň odporu. Jestliže Vám jde jen o rozvoj svalové vytrvalosti, zvolte si nižší tempo, ale cvičte po co nejdelší dobu. V závěru hlavní fáze byste však měli zvýšit své úsilí a trénovat ještě tvrději. Případně se ve Vašem tréninku můžete držet zón srdeční frekvence.

SHAZOVÁNÍ VÁHY

Zde je důležitým faktorem velikost úsilí, které vložíte do tréninku. Čím tvrdší a delší bude, tím více kalorií můžete spálit.

POUŽITÍ

Pomocí kulové kliky můžete měnit velikost odporu. Vysoký odpor ztěžuje lokomoci, nízký naopak usnadňuje. Pro co nejlepší výsledky měňte velikost odporu v průběhu tréninku.